ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сводные показатели субиндексов и интегральных индексов для сегментов реки Охты

| Модуль | Субиндекс | Критерий | Измеряемый параметр (Вес в критерии) | Способ измерения / Исходные данные | Метод измерения | Балльная шкала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-рекреационный (S) Общий вес модуля: 0.50 | A. Доступность (0.25) | Транспортная доступность Вес в субиндексе A: 0.40 | Трансп. доступность (0.40) | ГИС-анализ (OSM/2GIS). Сетевой анализ пешеходной доступности от точек доступа к реке до станций метро и остановок наземного транспорта. | 1. Для каждой точки доступа (ТД) рассчитывается: Балл_ТД = MAX(Балл_метро, Балл_автобус). 2. Участок реки делится на секции по 100 м. Каждая секция получает балл ближайшей ТД. 3. Итог: Балл = Среднее арифметическое баллов всех секций участка. | Шкала для метрополитена: 1.0 б. : ≤ 500 м (5-7 мин. пешком). 0.7 б. : 501 – 1000 м (10-15 мин.). 0.4 б. : 1001 – 1500 м (15-20 мин.). 0.1 б. : > 1500 м. Шкала для наземного транспорта: 1.0 б. : ≤ 300 м (3-5 мин.). 0.7 б. : 301 – 600 м (5-10 мин.). 0.4 б. : 601 – 900 м (10-12 мин.). 0.1 б. : > 900 м. |
|  |  | Пешеходно-велосипедная связность Вес в субиндексе A: 0.35 | Пешеход. связность (0.35) | ГИС-анализ (OSM) + полевая верификация. Оценка плотности и непрерывности сети тротуаров, вело- и пешеходных дорожек в буфере 300 м от берега | 1. Для анализируемого участка реки создаётся буферная зона 300 м от линии берега. 2. В пределах буфера выделяются все линейные объекты, отнесённые к категориям: «пешеходная дорожка», «велодорожка», «набережная», «тротуар». 3. Рассчитывается плотность сети (км/км²) = (общая длина выделенных путей, км) / (площадь буфера, км²). 4. Оценивается непрерывность сети: выявляются разрывы > 100 м, участки без покрытия, отсутствие связи с ключевыми точками входа (мосты, спуски). 5. Итоговый балл присваивается на основе комбинации количественного показателя плотности и качественной оценки непрерывности. | 1.0 балл: Высокая связность. Плотность сети > 10 км/км². Набережные или благоустроенные дорожки непрерывны по всей длине участка, обеспечивая свободный доступ к воде и комфортные пешие/вело-маршруты. 0.7 балла: Удовлетворительная связность. Плотность сети 5–10 км/км². Сеть в целом непрерывна, но есть локальные недостатки: узкие места, участки без чёткого разделения потоков, короткие разрывы, грунтовые покрытия. 0.4 балла: Низкая связность. Плотность сети < 5 км/км². Сеть фрагментирована, существуют крупные разрывы. Подход к воде возможен только в отдельных точках (например, только у мостов). Значительная часть берега изолирована. |
|  |  | Доступность берега (0.25) | Наличие и качество спусков к воде (1.0) | 1. Инвентаризация: • Дистанционно: анализ карт (OpenStreetMap, Яндекс.Карты), панорам (Street View). • Натурно: фиксация всех точек возможного спуска к воде на исследуемом участке. 2. Оценка каждого спуска по двум подпараметрам: Тип/Материал и Безопасность/Комфорт | Для каждого спуска рассчитывается комплексный балл (КБ) как среднее двух подпараметров: КБ = (Балл_типа + Балл_безопасности) / 2 Агрегация для участка реки. Итоговое значение параметра = Среднее арифметическое комплексных баллов (КБ) всех спусков на участке. Если спусков нет, параметр получает 0 баллов. | Подпараметр 1: Тип и материал конструкции • 1.0 балл: Естественный пологий склон с травяным покровом или эко-спуск (деревянный настил, габионы, природный камень). • 0.7 балла: Простая функциональная конструкция (аккуратные бетонные ступени, устойчивая грунтовая дорожка). • 0.4 балла: Ветхая или неудобная конструкция (старые деревянные сваи, скользкие бетонные блоки, очень крутой грунтовый склон). • 0.0 баллов: Отсутствие спуска (вертикальный берег высотой > 1 м, забор). Подпараметр 2: Безопасность и комфорт • 1.0 балл: Безопасно. Пологая конструкция (<30°), есть перила/поручни, противоскользящее покрытие. • 0.6 балла: Условно безопасно. Крутизна или отсутствие перил требует осторожности (доступно для взрослых). • 0.3 балла: Опасно. Сильно разрушена, крайне крутая (>45°), скользкая. |
|  | Sa | Sa. Безопасность (0.22) | Уровень освещения (1.0) | 1. ГИС-анализ (OpenStreetMap, данные городских служб). Выборка точек объектов «уличный фонарь» вдоль пешеходных маршрутов. 2. Полевое обследование/верификация. Визуальная оценка, фотофиксация, замеры уровня освещённости (люксметром) в вечернее время. | 1. Для анализируемого участка реки создаётся буферная зона 50 м от пешеходных маршрутов/набережных. 2. В пределах буфера определяется плотность точек освещения (кол-во на км маршрута). 3. Оценивается равномерность распределения: выявляются участки с разрывами между фонарями > 50-70 м (визуально «тёмные зоны»). 4. Анализируется тип и состояние освещения: наличие, работоспособность, охват светового потока (при полевой проверке). 5. Комплексная оценка по трём взвешенным подпараметрам. Балл рассчитывается как средневзвешенная сумма: Балл_освещ = (Охват * 0.4) + (Тип * 0.3) + (Зоны * 0.3) | 1. Наличие и охват (Вес 0.4): • 1.0: Непрерывное освещение, интервал ≤ 30 м. • 0.7: Освещение на большей части, интервал 31-50 м. • 0.4: Фрагментарное, только у ключевых точек, интервал > 50 м. • 0.1: Освещение практически отсутствует. 2. Качество и тип освещения (Вес 0.3): • 1.0: Современное светодиодное, тёплый/нейтральный свет. • 0.6: Стандартное ртутное/натриевое. • 0.3: Тусклое, мерцающее, неработающее. 3. Целевая освещённость зон (Вес 0.3): • 1.0: Хорошо освещены тропа, спуски, площадки. • 0.6: Освещена в основном дорожка. • 0.3: Свет только на проезжей части. |
|  | In. Сервисы (0.24) | Базовая инфраструктура Вес в субиндексе In: 0.70 | Базовая инфраструктура (1.0) | ГИС-анализ (2GIS, Яндекс.Карты, OSM) + полевая верификация. Поиск и верификация точек интереса (POI) категорий: общественное питание, туалеты, пункты проката, малые архитектурные формы (скамейки). | 1. Для анализируемого участка реки создаётся буферная зона 1500 м от линии берега (пешеходная доступность ~15-20 мин). 2. В буфере фиксируется наличие (1) или отсутствие (0) каждого из 4-х типов объектов: • Кафе/ресторан/киоск • Общественный туалет • Пункт проката (лодок, велосипедов и т.п.) • Скамейка/зона отдыха (учёт кластера из ≥5 скамеек как одного объекта) 3. Рассчитывается доля присутствующих типов от общего числа (4): Балл = (Сумма присутствующих типов) / 4 | 1.0 балл: Присутствуют все 4 типа объектов. 0.7 балла: Присутствуют 3 типа объектов. 0.4 балла: Присутствуют 2 типа объектов. 0.1 балл: Присутствует 1 тип или ни одного. |
|  |  | Навигационная проходимость Вес в субиндексе In: 0.30 | Минимальный подмостовой габарит (1.0) (1.0) | 1. Официальные данные: Техническая документация Комитета по транспорту СПб, паспорта мостов. 2. Полевые замеры: Использование лазерного дальномера или геодезического оборудования при невозможности получить данные иначе | Для исследуемого участка реки определяется минимальная высота (H_min) среди всех мостов, измеренная от нормального проектного уровня воды (НПУ) до низа конструкции моста. Итоговый балл присваивается в зависимости от типа судов, которым гарантирован беспрепятственный проход. | Шкала, привязанная к типам плавсредств: • 1.0 б.: H_min ≥ 3.5 м. Возможен проход крупных речных трамваев, пассажирских теплоходов. • 0.7 б.: 2.5 м ≤ H_min < 3.5 м. Проход маломерных прогулочных судов, крупных яхт. • 0.4 б.: 1.5 м ≤ H_min < 2.5 м. Проход только на лодках, байдарках, каяках (сидя). • 0.1 б.: H_min < 1.5 м. Фактически непроходимо для любых судов с людьми, только для беспилотных средств. |
|  | Cult. Ист.-культ. потенциал (0.13) | Архитектурная ценность мостов Вес в субиндексе Cult: 1.0 | Ценность мостового ансамбля (1.0) | 1. Анализ реестров: Данные КГИОП (Комитет по гос. охране памятников СПб), реестры объектов культурного наследия. 2. Анализ краеведческой лит-ры и архивов: исторические справки, описание мостов. 3. Визуальный анализ: полевое обследование, фотофиксация. | Комплексная оценка по трём взвешенным подпараметрам. Итоговый балл для участка реки, на котором находятся мосты, рассчитывается как: Балл_мосты = MAX(Балл_мост1, Балл_мост2, …) (Учитывается мост с наивысшей ценностью). Балл для каждого моста: Балл_мост = (Охранный_статус * 0.4) + (Арх_уникальность * 0.3) + (Сохранность_визуал * 0.3) | 1. Охранный статус (Вес 0.4): • 1.0: Объект культурного наследия федерального/регионального значения (памятник). • 0.6: Включён в перечень выявленных объектов или обладает статусом ценного градоформирующего объекта. • 0.2: Не имеет официального охранного статуса. 2. Архитектурно-историческая уникальность (Вес 0.3): • 1.0: Общепризнанный шедевр, уникальная инженерная конструкция, этапный для эпохи объект (напр., Банковский мост). • 0.6: Яркий представитель своего стиля или типа с узнаваемыми чертами. • 0.3: Типовой, рядовой мост без ярких отличительных особенностей. 3. Визуальная сохранность и выразительность (Вес 0.3): • 1.0: Отличная сохранность, выразительный силуэт, декоративные элементы в целости, качественная подсветка. • 0.6: Хорошее состояние, но есть следы износа или утрачены детали; воспринимается как целостный объект. • 0.3: Плохое состояние, утрата декора, искажение исторического облика. |
|  | Ed. Образ. потенциал (0.16) | Информационное обеспечение Вес в субиндексе Ed: 0.60 | Наличие и качество навигационных табличек (0.6) | Полевое обследование. Маршрутный осмотр и фотофиксация всех информационных носителей (указатели, схемы, стенды) на исследуемом участке. | Участок реки делится на условные отрезки (~500 м). Для каждого отрезка фиксируется: 1. Наличие любой навигации (1/0). 2. Качество и полнота информации у лучшей таблички в отрезке. Итоговый балл для участка реки = среднее арифметич | Оценка за отрезок (комплексная): • 1.0 б.: Есть информационный стенд/указатель с картой маршрута, исторической справкой, правилами безопасности (многоязычность — плюс). • 0.7 б.: Есть качественные указатели направления и расстояния до ключевых точек (мосты, причалы). • 0.4 б.: Есть только простые названия мостов или предупреждающие знаки (например, "не швартоваться"). • 0.1 б.: Навигация отсутствует или представлена ветхими, нечитаемыми знаками. |
|  |  | Инфраструктура просвещения Вес в субиндексе Ed: 0.40 | Наличие объектов просветительской инфраструктуры (0.4) | ГИС-анализ (2GIS, OSM) + полевая верификация. Поиск точек интереса (POI) в буфере 300 м от берега. | Создается буфер 300 м от берега. Внутри фиксируется наличие (1) или отсутствие (0) объектов из списка: • Музей, выставочный павильон • Экологическая тропа с аншлагами • Открытая лекционная площадка Итоговый балл = MAX(найденный тип). Если найден хотя бы один тип, участок получает высокую оценку. | Бинарная шкала с приоритетом наличия: • 1.0 б.: На участке присутствует хотя бы один объект из списка (музей, инфоцентр и т.п.). • 0.0 б.: Объекты просветительской инфраструктуры в доступной близости от берега отсутствуют. |
| Экологический (E) Общий вес модуля: 0.50 | W. Качество воды (0.30) | Интегральная оценка (УКИЗВ) | Класс качества воды по индексу УКИЗВ (1.0) | Открытые данные Комитета по природопользованию СПб. Ежегодные отчёты по качеству поверхностных вод. Берётся последний доступный отчёт по рекам. | Сопоставление значения УКИЗВ для створа на вашей реке с официальной шкалой классов (от 1 «условно чистая» до 5 «экстремально грязная»). Преобразование класса в балл. | 1.0: Класс 2 («слабо загрязнённая»). 0.7: Класс 3 («загрязнённая»). 0.4: Класс 4 («грязная»). 0.1: Класс 5. («очень грязная») |
|  | H. Состояние берегов (0.20) | Характер берегоукрепления | Доля естественного и техногенного берега (1.0) | ГИС-анализ: Наложение слоя реки на космоснимки/OpenStreetMap. Классификация берега по типам: естественный, укреплённый (габионы), техногенный (бетон, плиты). | Сегментация русла в ГИС. Расчёт % протяжённости каждого типа берега для участка. Балл = доля естеств. + 0.5 * доля укрепл. | 1.0: >70% естеств. берег. 0.7: Смешанный (набережные+участки природы). 0.4: Сплошное бетонное укрепление. |
|  | R. Растительность (0.20) | Обеспеченность зелёными насаждениями | Доля озеленённой береговой полосы (1.0) | ГИС-анализ. Расчёт индекса NDVI по космоснимкам для буферной зоны 50 м от берега. Сравнение участков. | Классификация: высокий NDVI (парки, леса), средний (газоны, кусты), низкий (застройка, асфальт). Балл = доля участков с высоким и средним NDVI. | 1.0: Плотная зелёная зона. 0.7: Прерывистое озеленение. 0.4: Редкая растительность. 0.1: Практически нет. |
|  | B. Биоразнообразие (0.20) | Видовое разнообразие фауны (орнитофауна, водные и околоводные животные) | Орнитофауна и водные биоресурсы (1.0) | 1. Полевые наблюдения автора (15-минутные интервалы визуальной фиксации с фотосъёмкой на каждом сегменте). 2. Открытые данные платформы iNaturalist для верификации встреченных видов. | Для каждого сегмента определяется общее количество зафиксированных видов птиц, рыб, амфибий и водных беспозвоночных, а также наличие редких/охраняемых видов. Оценивается общий уровень биоразнообразия. Балл выставляется на основе экспертной оценки собранных данных. | 1.0 балл: Высокое биоразнообразие. Отмечено ≥10 видов, включая редкие или охраняемые виды (например, зимородок, ондатра); наблюдаются гнездования или устойчивые популяции. 0.7 балла: Среднее биоразнообразие. Отмечено 5–9 обычных видов городской фауны (утки, чайки, лягушки). 0.4 балла: Низкое биоразнообразие. Встречены 1–4 массовых синантропных вида (голуби, вороны). 0.1 балл: Биоразнообразие практически отсутствует. За период наблюдения не зафиксированы водные и околоводные животные. |
|  | Od. Органолептические характеристики (0.10) (запах) | Интенсивность и характер запаха у уреза воды | Запах (1.0) | Полевое обследование: оценка запаха в 2–3 точках на каждом сегменте у уреза воды в тёплый период года. | Проводится органолептическая оценка в соответствии со шкалой интенсивности запаха. Фиксируется балл наихудшей из обследованных точек сегмента. | 1.0 балл: Запах отсутствует (вода без постороннего запаха). 0.7 балла: Слабый естественный запах (сырой земли, водорослей), не вызывающий дискомфорта. 0.4 балла: Умеренно выраженный посторонний запах (застойный, болотный, слабый химический), ощутимый при приближении к воде. 0.1 балл: Сильный неприятный запах (химический, канализационный, гнилостный), делающий пребывание у воды некомфортным и ощутимый на расстоянии. |